# 시스템 버그 및 성능 개선 수정 플랜

이전에 보고된 독립배포시트 시스템 점검 보고서를 기반으로, 실제 코드에 반영할 수정 계획을 정리했습니다.

## User Review Required

[!IMPORTANT] 아래 수정 사항들은 시스템의 크래시를 방지하고 성능을 크게 향상시킵니다. 특히 pushOrdersToOldSystem.gs의 버그는 통합 전송 기능 마비를 일으키므로 즉시 수정이 필요합니다. 코드를 수정해도 괜찮을지 승인해 주시면 바로 작업을 진행하겠습니다.

## Proposed Changes

### 1. pushOrdersToOldSystem.gs

버그 수정: 배열 선언 누락으로 인한 크래시 방지

- pushHubOrdersToOldSystem 함수 내에서 발주 데이터를 담을 row 배열의 선언이 누락된 것을 수정합니다.

- 루프 내부, 데이터 푸시 시작 전 위치에 var row = []; 를 추가하여 ReferenceError 를 해결합니다.

#### [MODIFY] pushOrdersToOldSystem.gs

- 58번 라인 근처:

       var pInfo = infoMap[itemCodeNum] || { status: "", loc: "" };

var row = []; // 추가할 코드

// A. 순번 (빈칸 - 구글시트 수식 또는 수동입력으로 처리)

row.push("");



### 2. systemAnalyzer.gs

성능 개선: 무한 루프로 인한 타임아웃 방지

- runSystemAnalyzer 함수 내 폴더 전수 스캔 로직에서 파일이 너무 많을 경우 스크립트 실행 시간 초과(Time Out)가 발생할 수 있습니다.

- 스캔할 최대 파일 개수에 제한(예: 50개)을 두어 타임아웃을 방지합니다.

#### [MODIFY] systemAnalyzer.gs

- 91번 라인 근처 while(files.hasNext()) 루프 수정:

    var fileCount = 0;

var maxLimit = 50; // 최대 검색 파일 수 제한 (추가)

while(files.hasNext()) {

if (fileCount >= maxLimit) {

report.push(["  (⚠️ 파일이 너무 많아 처음 " + maxLimit + "개까지만 스캔했습니다.)"]);

break; // 루프 탈출

}

var file = files.next();

if (file.getId() === ss.getId()) continue; // 현재 파일 제외

report.push(["  - 연결된 뷰어 파일: " + file.getName() + " (ID: " + file.getId() + ")"]);

fileCount++;

}



### 3. ecount.gs

최적화: 불필요한 flush 렌더링 부하 최소화

- 백그라운드 스케줄링 시 화면 렌더링 업데이트 함수인 SpreadsheetApp.flush()가 필요 이상으로 동작하여 성능 저하를 일으킬 수 있습니다.

- 필수적인 위치 이외의 flush() 호출을 최소화하여 성능을 최적화합니다.

#### [MODIFY] ecount.gs

- ecountStep2와 ecountStep3 내부의 SpreadsheetApp.flush() 호출 점검 및 최소화 로직 적용.

## Verification Plan

### Manual Verification

- 수정 후 허브 시트에서 '접수 대기' 상태인 데이터를 전송하여 정상 작동하는지 확인합니다.

- 진단 리포트를 생성하여 제한된 갯수 내에서 안전하게 종료되는지 확인합니다.